Компания   «СТАНОК»        ИП   ПАЦКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ                                                  г. Симферополь, ул. Москалева, 15, оф.8   pazkov@mail.ru     тел +7978 8545816 stanokprom.com

===========================================================================================

СТАНОКДЛЯОБЛИЦОВЫВАНИЯКРОМОК

WOODTEC

«GenericEVO»

СХЕМЫ ОБРАБОТКИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначендля облицовывания прямолинейныхи криволинейных кромокмебельных щитов и заготовок натуральнымполосовымисинтетическимрулонным материалом.

Приклеиваниеведетсяпри ручнойподачезаготовки.

Подача кромочногоматериалавзону приклеивания осуществляетсяавтоматическииз магазина.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходитдля примененияна предприятияхпо производству корпусноймебели (офисная, кухонные наборы,шкафы-купе,мебель для гостиныхи прихожих, а также эксклюзивная мебель,изготавливаемаяпо индивидуальным заказам).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

-Скоростьподачис плавной регулировкой 0-10м/мин;

-Бачок дляклея-расплава сэлектроннымблокомконтроля температуры;

-Два клеенаносящих  вала;

-Резервуар дляклея подклеенаносящимивалами;

-Регулировка количества наносимого клея;

-Гильотинадля предварительной резки толстого кромочногоматериала

изПВХили АBS, смакс сечением3x45мм;

-Прижимныероликибыстросъемные вкол-ве4 шт.;

-Приводной ролик с плавнымизменениемскорости подачи;

-Магазинподачи рулонного кромочногоматериала D600мм;

-Счетчик длины кромки;

-Пультуправления  на переднейпанели станка;

-Регулятор сжатого воздуха,  маслораспылитель;

ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

| Толщинакромочногоматериала | мм | 0,3 -3 |
| --- | --- | --- |
| Толщинадетали, мин/макс | мм | 10 -45 |
| Скоростьподачи | м/мин | 0-20 |
| Общаямощность | кВт | 2.5 |
| Питающеенапряжение(3фазы) | В | 380 |
| Давлениесжатоговоздуха | Bar | 6,5 |
| Габаритные размеры–длина | мм | 100 |
| -ширина | мм | 725 |
| -высота | мм | 950 |
| Вес | кг | 170 |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

|  | КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ Дваклеенаносящихвалаобеспечиваютнаилучшееприклеиваниекромки. Одинвал наносит клейна деталь,второйвалнакромку. Идеальныйвариант в случае использования рыхлого ДСП. Кеевой бачок 2л. имеетнижнее расположениеотносительно клеенаносящихвалов. Излишки клеястекают вклеевойбачок. Исключено попаданиеклеянарабочий столи агрегаты станка. Время нагреваклея 15мин. Винтоваяточнаянастройкакол-ваклеянакаждом валуобеспечиваетаккуратный клеевой шов. Нетребуется регулировканатолщинуматериала. |
| --- | --- |
|  | НАПРАВЛЯЮЩИЙКРОМОЧНЫЙКАНАЛ Нетребуется настройка натолщинукромки. Кромочныйканалсостоит изчетырехроликов. Производиться регулировкаограничительной планкитолько наширинукромочного материала. |
|  | ПРЕСС ГРУППА Зона прижимасостоит из одногоприводногои четырехдопрессовочныхроликов. Скорость приводного роликаплавнорегулируется 0-10 м/мин. Допрессовочныеролики быстро снимаютсяв случае приклеиваниикромки на криволинейные детали. |

| концевик счетчикдлины | УЗЕЛПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ КРОМКИИЗРУЛОНА(ГИЛЬОТИНА) Управлениегильотинойпроисходитавтоматическис помощью концевого выключателя для прямолинейныхдеталейилисчетчикадлиныкромки для криволинейныхдеталей. Достигается минимальныйприпуск скаждой стороны детали и существенно упрощает работу оператора на станке. |
| --- | --- |
|  | ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ Пультуправлениянаходитьсянапереднейпанели станка. Осуществляется: включение и выключениестанка; установкатемпературыклея; находитсясчетчикдлины кромки; регулировка скоростиподачи. Сменарежимаобработкискриволинейных деталейнапрямолинейные, осуществляется с помощью переключателя. |
|  | БЛОКПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА Состоит из регулятора сжатого воздуха, маслораспылитель. Блок подготовкивоздуха обеспечивает стабильную работувсейсистемы иузлов станка, предохраняетэлементы системы от закисания. |