[image: image1.png]



[image: image2.emf]
Насос 

«Мутнушка»

МПФ-15

Насос «Мутнушка» МПФ-15 погружной с проточной частью из хромоникелевой стали предназначен для откачивания чистой, загрязненной воды, сточных фекальных вод и промышленных отходов с водородным показателем pH=6,5…9,0, плотностью до 1100 кг/куб.м, содержащих твердые механические примеси до 10% по массе и максимальным размером до 45 мм.

Насос «Мутнушка» МПФ-15 применяется при строительстве промышленных и жилых помещений с целью осушения котлованов, траншей и т.п., для откачивания затопленных подвальных помещений, канализационных колодцев, выгребных ям и прочее.

Конструктивные особенности насоса «Мутнушка» МПФ-15

· Одноканальное рабочее колесо обеспечивает основную область применения насоса – отвод фекальных и сточных вод, гниющих шламов и т.п.

· Проточная часть с большими проходными сечениями позволяет перекачивать жидкость с крупными и коротковолокнистыми включениями, исключая опасность засорения.

· Корпус насоса и рабочее колесо  выполнены из хромоникелевой стали 12Х18Н10Т. Благодаря этому насос имеет увеличенный ресурс эксплуатации и  легкий вес, что удобно для транспортировки.

· Электродвигатель специального исполнения встроенного типа, асинхронный, монофазный, защищенный от перегрузок встроенным термореле.

· Высоконадежная влагозащита электродвигателя, обеспечиваемая за счет применения двойного уплотнения вала двигателя и расположенной между уплотнениями масляной ванны, заполненной трансформаторным маслом. Установленный в масляной ванне датчик влажности блокирует подачу напряжения на обмотки электродвигателя при наличии воды в масле.

· Поплавковый выключатель служит для автоматической регулировки уровня перекачиваемой жидкости.

· Контроль состояния работы насоса осуществляется светодиодным индикатором.

· Имеется Сертификат соответствия.

· Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.

	Технические характеристики
	Значение

	Подача номинальная, м3/ч
	15

	Подача максимальная, м3/ч
	18,5

	Напор номинальный, м
	7

	Напор максимальный, м
	10

	Мощность электродвигателя, кВт
	1,1

	Напряжение электропитания, В
	220

	Диаметр выходного патрубка, мм
	54

	Габаритные размеры, мм
	

	Масса насоса (без токопроводящего кабеля и масла), кг, не более
	17


[image: image3.png]






Менеджер по продажам Николай  сот.89024780446


е.м. 29795@mail.ru       








  








              Закрытое акционерное общество научно-производственное   предприятие «АДОНИС»











